(ร่าง)

คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรณีอัคคีภัย

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีนาคม 2562

สารจากผู้บริหาร 
(อธิการบดี)

สารบัญ

|  |  |  | หน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | วัตถุประสงค์ |  |  |
| 2 | ขอบเขต |  |  |
| 3 | คำจำกัดความ |  |  |
| 4 | ข้อมูลทั่วไป |  |  |
| 5 | เอกสารอ้างอิง |  |  |
| 6 | ขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย |  |  |
|  | 6.1 | แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ |  |
|  |  | 6.1.1 แผนการตรวจตรา |  |
|  |  | 6.1.2 แผนการอบรม |  |
|  |  | 6.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย |  |
|  | 6.2 | แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ |  |
|  |  | 6.2.1 แผนการดับเพลิง |  |
|  |  | 6.2.2 แผนอพยพหนีไฟ |  |
|  | 6.3 | แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ |  |
|  |  | 6.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ |  |
|  |  | 6.3.2 แผนปฏิรูปฟื้นฟู |  |
| 7 | การติดต่อประสานงานส่วนงานภายใน/หน่วยงานภายนอก |  |  |
| 8 | เอกสารแนบ |  |  |
|  | 8.1 | รายชื่อผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างทีมฉุกเฉินพื้นที่ |  |
|  | 8.2 | แผนผังพื้นที่อาคาร /จุดติดตั้งไฟฉุกเฉิน /อุปกรณ์ดับเพลิง |  |
|  | 8.3 | แผนลำดับ ขั้นตอนจำลองเหตุการณ์ การซ้อมระงับเหตุเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ |  |

แผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีอัคคีภัย 
จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมารับบริการ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแต่ละพื้นที่ โดยการอบรมประกอบด้วย การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และต้องมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  - เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

  - เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย (กรณีเกิดอัคคีภัย) ต่อนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมารับบริการ

  - เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

  - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมารับบริการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

หลักการจัดทำแผน ควรประกอบด้วยหลักสำคัญ ดังนี้

- แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาจัดทำแผน ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- แผนกำหนดบุคคลรับผิดชอบ และพื้นที่ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน

- ภารกิจที่ต้องปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันจะต้องแยกผู้ปฏิบัติ ไม่ควรเป็นเป็นบุคคลเดียวกัน

- แผนที่ต้องปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกต้องแม่นยำ ควรฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

2. ขอบเขต

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 4 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย แผนตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการดับเพลิง แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ โดยให้จัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย ฉบับนี้ ใช้สำหรับ “พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เท่านั้น โดยครอบคลุมถึงบุคลากร และบุคคลภายนอก ซึ่งมีองค์ประกอบของแผนที่ต้องดำเนินการในภาวการณ์ต่างกัน คือ ก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย ขณะเกิดเหตุอัคคีภัย และหลังเกิดอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้

- ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะประกอบด้วย แผนป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ 3 แผน คือ แผนการตรวจตราแผนการอบรม และแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

- ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะประกอบด้วย แผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสีย  โดยประกอบด้วยแผนต่าง ๆ 2 แผน คือ แผนการดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ

- หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะประกอบด้วยแผนที่จะต้องดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว 2 แผน คือ แผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผนปฏิรูปฟื้นฟู

3. คำจำกัดความ

| บุคลากร | หมายถึง | พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย |
| --- | --- | --- |
| บุคคลภายนอก | หมายถึง | ผู้ที่มาปฏิบัติงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือมารับบริการ |
| อัคคีภัย | หมายถึง | ภัยที่เกิดจากไฟ |
| เหตุฉุกเฉิน | หมายถึง | เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย สามารถแผ่กระจายและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อ ผู้ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย และบุคคลที่ 3 รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอาจจำเป็นต้องอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณที่เกิดเหตุนั้น ๆ ซึ่งเหตุฉุกเฉินอาจจะเกิดขึ้นได้แก่ เพลิงไหม้ ก๊าซรั่วไหล ภัยจากธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างพังทลาย อุบัติเหตุ เป็นต้น |
| การควบคุม เหตุฉุกเฉิน | หมายถึง | แนวทางการปฏิบัติงานของทีมฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้อยู่ในภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน ภาควิชา หรือบุคคลที่ 3 และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมไปถึงแผนการปฏิบัติตนสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวรวมเรียกว่า “แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)” |
| ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน | หมายถึง | สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการ และประสานงานงานกับทีมงานต่าง ๆ ทั้งทีมสนับสนุนภายในและภายนอก |
| เสียงสัญญาณ | หมายถึง | เสียงสัญญาณแจ้งเหตุที่กำหนดไว้ เพื่อแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า เหตุอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินให้รีบอพยพไปยังจุดรวมพล |
| จุดรวมพล | หมายถึง | พื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งกำหนดไว้สำหรับการรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีป้ายข้อความ “จุดรวมพล (Assembly point)” ติดตั้งไว้ |
| อพยพ | หมายถึง | การย้ายจากพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินไปยังพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) อย่างเป็นระบบทั้งผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ หรือยานพาหนะ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าทีมอพยพ |
| ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน | หมายถึง | ทีมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าระงับหรือบรรเทาเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามถึงขึ้นรุนแรง |
| ระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน | หมายถึง | ระดับเหตุการณ์ของเหตุฉุกเฉินที่กำหนดขึ้นตามความรุนแรงของสถานการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ - เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ - เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการอพยพ แต่สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคนขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเสียหายขั้นร้ายแรง และไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินนั้นได้โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีการอพยพและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ |
| ระดับสถานะความปลอดภัย | หมายถึง | - ระดับสีเหลือง เพลิงไหม้ขยายตัวในเวลา 5-10 นาที (ไม่สามารถดับไฟได้เองในเวลาน้อยกว่า 5 นาที) - ระดับสีแดง เพลิงไหม้ขยายตัวมากกว่า 10 นาที (ไม่สามารถดับไฟได้ต้องประสานกับหน่วยงานภายนอก) - ระดับสีเขียว เพลิงไหม้สงบลง |

4. ข้อมูลทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพื้นที่ในเขตปทุมวัน 1,878,560 ตารางเมตร ซึ่งจำแนกตามประโยชน์การใช้สอย ดังนี้

| ประเภทการใช้สอย | พื้นที่ (ตารางเมตร) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| 1. การศึกษา | 948,952 | 50.5 |
| 1.1 เขตการศึกษา | 539,832* | 28.7 |
| 1.2 เขตกลางเพื่อการบริหารและบริการ | 272,480 | 14.5 |
| 1.3 เขตที่พักอาศัย | 136,640 | 7.3 |
| 2. ส่วนราชการอื่นยืมใช้ | 337,608 | 18.0 |
| 3. ส่วนผลประโยชน์ | 592,000 | 31.5 |
| รวมที่ดินในเขตปทุมวัน | 1,878,560 | 100 |

*รวมพื้นที่รับคืนจากกรมพลศึกษาจำนวน 10 ไร่ (16,000 ตารางเมตร)

ทั้งนี้ มีอาคารจำนวน 217 หลัง จำแนกตามส่วนงานจำนวน ดังนี้

| หน่วยงาน | อาคาร (หลัง) |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย | 75 |  |  |
| บัณฑิตวิทยาลัย | - |  | อยู่ที่ - อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษาชั้น 1,M1,2,10-15 |
| คณะแพทยศาสตร์ | 16 |  |  |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 8 |  | เพิ่ม 1 หลัง - อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ (DEN017) |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 18 |  | รื้อถอน 1 หลัง - โรงประลองไร้เสียงสะท้อน (SCI023) |
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 3 |  | อยู่ที่ - อาคารจุฬาพัฒน์ 4 ชั้น 3 - อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 2 - อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 8,8M,9-12 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 6 |  |  |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 5 |  | รื้อถอน 1 หลัง - สวนสมุนไพร (PHA 002) |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | - |  | อยู่ที่ - อาคารจุฬาพัฒน์ 4 ชั้น 3 และอาคารจุฬาพัฒน์ 5 ชั้น 2 |
|  |  |  | - อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ สมเด็จพระศรีนครินทราฯ 100 ปีชั้น 9-12 - อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 13 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | 3 |  | อยู่ที่ - อาคารจุฬาพัฒน์ 2 ชั้น 1-3 และอาคารจุฬาพัฒน์ 4 ชั้น 1-3 |
|  |  |  | - อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 3-4 - อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 2-7 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 25 |  |  |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 6 |  | เพิ่ม 1 หลัง - อาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (ARC006) |
| คณะจิตวิทยา | - |  | อยู่ที่ - อาคารจุฬาพัฒน์ 4 ชั้น 3 จุฬาพัฒน์ 5 ชั้น 1 |
|  |  |  | - อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 5-8 - อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 16 |
| คณะอักษรศาสตร์ | 2 |  |  |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 4 |  | เพิ่ม 1 หลัง - อาคารศิลปกรรม 2 (FAA 005) |
| คณะครุศาสตร์ | 6 |  |  |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 |  |  |
| คณะนิเทศศาสตร์ | 3 |  |  |
| คณะพาณิชยศาสตร์ฯ | 4 |  | อยู่ที่ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 - 14 |
| คณะรัฐศาสตร์ | 5 |  | อยู่ที่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 1, 3 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 |  |  |
| วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ | - |  | อยู่ที่ อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (INS11) ชั้นที่ 1-8 |
|  |  |  | อยู่ที่ อาคารอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CEN 84) ชั้นที่ 5-7 |
| สถาบันภาษา | - |  | อยู่ที่ อาคารเปรมบุรฉัตร (CEN32) ชั้นที่ 1-4 |
| อาคารสถาบันส่วนกลาง | 5 |  |  |
| สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม | - |  | อยู่ที่ อาคารสถาบัน 2 (INS02) ชั้นที่ 2, 3 |
| สถาบันวิจัยพลังงาน | - |  | อยู่ที่ อาคารสถาบัน 3 (INS12) ชั้นที่ 12 |
| สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ | - |  | อยู่ที่ อาคารสถาบัน 3 (INS12) ชั้นที่ 1, 5, 6, 7, 8 |
| สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ | - |  | อยู่ที่ อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (INS11) ชั้นที่ 1 |
| สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ | - |  | อยู่ที่ อาคารสถาบัน 3 (INS12) ชั้นที่ 9 |
| สถาบันการขนส่ง | - |  | อยู่ที่ อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี (INS09) ชั้นที่ 2, 6 |
| สถาบันวิจัยสังคม | - |  | อยู่ที่ - อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี (INS09) ชั้นลอย |
|  |  |  | - อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ (INS01) ชั้นที่ 3, 4 |
| สถาบันเอเชียศึกษา | - |  | อยู่ที่ อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี (INS09) ชั้นที่ 2, 3, 7 |
| สถาบันไทยศึกษา | - |  | อยู่ที่ อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี (INS09) ชั้นลอย, ชั้น 9 |
| สถาบันศึกษาความมั่นคงฯ | - |  | อยู่ที่ อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี (INS09) ชั้น 5 |
| มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี | - |  | อยู่ที่ อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี (INS09) ชั้น 9 |
| ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาตร์ฯ | - |  | อยู่ที่ - อาคารสถาบัน 2 (INS02) ชั้นที่ 1 |
|  |  |  | - อาคารสถาบัน 3 (INS10) ชั้น 3, 4 |
| สำนักงานการทะเบียนฯ | - |  | อยู่ที่ อาคารจามจุรี 5 (CEN62) ชั้นที่ 2 |
| ศูนย์วิทยทรัพยากร | 1 |  |  |
| วิทยาลัยประชากรศาสตร์ | - |  | อยู่ที่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี (INS09) ชั้นที่ 2, 8 |
| ว.วิทยาศาสตร์สาธารณสุข | - |  | อยู่ที่ - อาคารสถาบัน 3 (INS12) ชั้นที่ 10, 11 |
|  |  |  | - อาคารสถาบัน 2 (INS10) ชั้น 3-5 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร | - |  | อยู่ที่ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้นที่ 12 |
| สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ |  | 3 |  |
| โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | 6 |  |  |
| โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม | 11 |  |  |
| รวม | 217 |  |  |

ในแต่ละส่วนงาน มีพื้นที่การใช้สอยภายในอาคารรวมกันทั้งสิ้น 1,469,125 ตารางเมตร ดังนี้

| หน่วยงาน | พื้นที่ (ตร.ม.) | หน่วยงาน |  | พื้นที่ (ตร.ม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย | 613,633 | วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี |  | 7,773 |
| บัณฑิตวิทยาลัย | 6,132 | วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |  | 970 |
| คณะแพทยศาสตร์ | 167,162 | สถาบันภาษา |  | 5,520 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 90,636 | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |  | 2,500 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 47,671 | สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม |  | 2,081 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 39,346 | สถาบันวิจัยพลังงาน |  | 657 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ 1,3,** | 6,645 | สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ |  | 3,809 |
| คณะสหเวชศาสตร์ 1,3,** | 9,501 | สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ |  | 5,345 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 129,194 | สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ |  | 351 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 103,772 | สถาบันการขนส่ง |  | 413 |
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา3,** | 3,636 | สถาบันวิจัยสังคม |  | 1,086 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 32,203 | สถาบันเอเชียศึกษา |  | 556 |
| คณะจิตวิทยา 1,3,** | 5,146 | ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯเทคโนโลยี |  | 1,360 |
| คณะอักษรศาสตร์ 2 | 20,219 | สำนักงานการทะเบียนฯ |  | 2,055 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 9,242 | อาคารศศนิเวศ |  | 3,205 |
| คณะครุศาสตร์ | 45,499 | ศูนย์วิทยทรัพยากร |  | 22,126 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | 15,573 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม |  | 27,140 |
| คณะรัฐศาสตร์ | 25,902 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร |  | 1,412 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | 9,653 |  |  |  |
|  |  | รวม | 1,469,125 |  |

หมายเหตุ

1	มีพื้นที่ของคณะอยู่ในอาคารวิทยกิตต์ชั้น 12, 13 และ 16 ตามลำดับ (เป็นอาคารส่วนของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน)

2	มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในอาคารในหมวดของสำนักงานมหาวิทยาลัย

3	มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ

4   มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

5   อยู่ที่ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** ยังไม่รวมพื้นที่ในอาคารจุฬาพัฒน์ 14

5. เอกสารอ้างอิง

แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 4 สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6. ขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

6.1 แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

6.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจตราจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จุดที่มีการใช้และเก็บวัตถุไวไฟ จุดที่เก็บของเสียติดไฟง่าย จุดที่อาจก่อกำเนิดเชื้อเพลิง จุดที่เป็นแหล่งความร้อนต่าง ๆ  จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสภาพของอุปกรณ์ และทางหนีไฟ

ในการจัดทำแผนควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้า จุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ งานที่มีประกายไฟ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนตรวจตรา

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย มีการกำหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

    - จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง การจัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดเส้นทางหนีไฟ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย

    - จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว

    - จัดให้มีช่องทาง/เส้นทางหนีไฟสู่ทางออกภายนอกตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

    - สำหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่ หรือมีกองวัตถุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นนั้น ต้องจัดให้มีช่องทาง/เส้นทางหนีไฟสู่ภายนอก ให้มีความกว้างตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

    - จัดให้มีทางออกทุกอาคาร อย่างน้อย 2 ทาง ที่สามารถอพยพบุคลากรทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที อย่างปลอดภัย

    - ทางออกสุดท้าย ควรเป็นเส้นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ

    - ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟ ต้องติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และเป็นประตูที่เปิดออกภายนอกอาคารไม่มีการผูกปิดหรือล่ามโซ่ โดยประตูห้องที่ใช้เป็นเส้นทางหนีไฟ ต้องเป็นประตูชนิดที่เปิดเข้า-ออกได้ง่าย

    - จัดให้มีเส้นทางหนีไฟไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย โดยไม่เป็นจุดที่บุคลากรทำงานในแต่ละฝ่าย

    - จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือที่สามารถดับเพลิงชนิด เอ บี ซี และดี และระบบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยติดตั้งในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

    - จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ มีการซ่อมบำรุง และตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กำหนดตามชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)

    - จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง

    - ข้อต่อสายส่งดับเพลิงเข้าอาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียวกัน หรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - สายส่งน้ำดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้

    - ระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ ปั๊มน้ำ และการติดตั้ง ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา และมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้

    - จัดให้มีการตรวจสอบการติดตั้ง การดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด

    - จัดให้มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    - จัดให้มีทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง ที่ทำหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน

    - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น ไว้เพื่อให้บุคลากร/ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง ใช้ในการดับเพลิง

    - ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแผ่รังสี การนำ หรือการพาความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนสูงไปสู่วัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น ติดตั้งฉนวนหุ้มปิดกั้น

    - ป้องกันอัคคีภัยจากการทำงานที่เกิดจากการเสียดสีเสียดทานของเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ เช่น การซ่อมบำรุง  หรือหยุดพักการใช้งาน

    - มีการจัดเก็บและแยกวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยา หรือการสะสมทำให้กลายเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดไม่ให้ปะปนกัน และเก็บในห้องที่มีผนังทนไฟ และประตูทนไฟที่ปิดได้เอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว

    - วัตถุที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดลุกไหม้ได้นั้น ต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก โดยอยู่ห่างจากอาคารและวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย

    - ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟ

    - จัดทำป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณพื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ

    - จัดเก็บวัตถุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกเก็บไม่ให้มีการปะปนกัน

    - จัดให้มีการกำจัดของเสียโดยการเผาในเตาที่ออกแบบสำหรับเผาโดยเฉพาะ หากเป็นที่โล่งแจ้งให้ห่างจากที่บุคลากรทำงานในระยะที่ปลอดภัย

    - จัดให้มีสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

    - จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียง ให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึง

    - มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

    - จัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อำนวยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นผู้อำนวยการในการดำเนินงานทั้งระบบเป็นประจำอยู่ตลอดเวลา

    - จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

    - จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บุคลากรออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ผู้บริหาร (หมายถึง อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/คปอ. ส่วนงาน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการวางผังหน่วยงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันอัคคีภัย

- ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจำปีตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยของหน่วยงาน

- ให้มีการจัดทำรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจำปีส่งให้แก่หน่วยงานราชการ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ

- หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน (หมายถึง หัวหน้าภาค/หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดพื้นที่ ควบคุมกระบวนการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย

- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย

- ควบคุมสาเหตุการเกิดประกายไฟ เปลวไฟจากการใช้งาน หรือวิธีการทำงานอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัด การขัด ท่อร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการเคลื่อนย้าย และขนส่งสารไวไฟ

- กำกับควบคุมผู้ปฏิบัติงาน หรือ บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟต่าง ๆ ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน และวิธีทำงานที่มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่กำหนดไว้

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทำงาน/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย (Fire Emergency Response Plan)

- จัดให้มีการอบรมและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน

- จัดทำบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของหน่วยบริการฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง (Emergency Contact Name Lists) รวมถึงโครงสร้างองค์กรการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย (Fire Emergency Response Organization Chart)

- ร่วมตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

- ดูแลรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบบำรุงเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ ฉุกเฉิน และพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย

- เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ควบคุมการจราจรในพื้นที่ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามแผนที่ได้กำหนดขึ้น

- ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่องาน/ผู้เกี่ยวข้อง (หมายถึง คณาจารย์  บุคลากร และนิสิต รวมถึงบุคคลภายนอกเข้ารับบริการ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ อันที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานในบริเวณที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ายที่แสดงถึง “สารไวไฟห้ามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุระเบิด” หรือ “ห้ามสูบบุหรี่” หรือ ในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นบริเวณพื้นที่จัดให้เท่านั้น

- ห้ามซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่าย ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่ปลอดภัย ดังนี้

(3.1) ปิดกั้น/แยกอุปกรณ์บริเวณที่ปฏิบัติงานออกจากบริเวณอื่น ไว้ในที่ปลอดภัย

(3.2) ทำความสะอาดอุปกรณ์/บริเวณที่ปฏิบัติงาน และบริเวณใกล้เคียง ที่ไม่มีสารเคมี วัตถุไวไฟ หรือวัตถุที่ติดไฟ

(3.3) ตัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า และมีป้ายเตือนให้เรียบร้อย ก่อนซ่อมแซม

(3.4) นำอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมพร้อมเพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

(3.5) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและปลอดภัย

(3.6) ตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีและก๊าซ กรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีวัตถุไวไฟและวัตถุที่สามารถระเบิดได้

(4) ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน และวิธีการทำงานที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่กำหนดไว้

- ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง (Fireman)

หน้าที่ที่ต้องดำเนินการของทีมระงับเหตุเพลิงไหม้และผจญเพลิง (Fireman) มีดังนี้

- จัดทำแผนการวางแผนตรวจตรา เกี่ยวกับ วัตถุไวไฟ แผนผังทางหนีไฟ และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่มีเกี่ยวข้อง

- จัดทำแผนอพยพและแผนเผชิญเหตุ ในแต่ละชั้น

- อบรมให้ความรู้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น

- ตรวจสอบเส้นทางและบันไดหนีไฟ ในพื้นที่ทำงานทุกชั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิง ในพื้นที่ทำงานทุกชั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการทำงานเกี่ยวกับประกายไฟ และงานก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการตรวจตราให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

ขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | กำหนดเวลา |
| --- | --- | --- |
| ส่วนงานย่อย/ภาควิชา หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร | สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนงาน .............................. สถานที่ ............................... อาคาร ................................ ผู้รับผิดชอบ 1. .......................................... 2. ........................................ ระยะเวลา ............................ ตรวจสถานที่ตามที่กำหนด ส่งแบบรายงานที่หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารนั้น ๆ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบแบบรายงาน (หากมีข้อบกพร่องให้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย) เก็บรวบรวมเอกสาร ผู้อำนวยการแผนฯ รับทราบ/สั่งการ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสถานที่ | อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |
| ทีม Fireman จุฬาฯ |  | อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน |

หน่วยงาน ......................................................

สถานที่ ......................................................................................

ประจำไตรมาสที่ 1/2/3/4 ............................................................................................................

| ลำดับที่ | รายการ | วันเดือนปี | ปัญหาที่พบ |  | ปัญหาที่พบ | บริเวณที่ตรวจพบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | มี | ไม่มี |  |  |  |
| 1 | อุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |
|  | หลอดไฟ |  |  |  |  |  |  |
|  | ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วงไฟ สายไฟ |  |  |  |  |  |  |
|  | พัดลม แอร์ (มีการชำรุด/ผิดปกติ) |  |  |  |  |  |  |
|  | อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน ไมโครเวฟ |  |  |  |  |  |  |
|  | อื่น ๆ (โปรดระบุ .......................) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | คอมพิวเตอร์ สยไฟ และสายสัญญาณต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องสำรองไฟ |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องปรินเตอร์ |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องถ่ายเอกสาร |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องโทรศัพท์ โทรสาร |  |  |  |  |  |  |
|  | อื่น ๆ (โปรดระบุ .......................) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ระบบอุปกรณ์ดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |
|  | ถังดับเพลิง สภาพพร้อมใข้งาน |  |  |  |  |  |  |
|  | ถังดับเพลิงมีปริมาณเพียงพอ |  |  |  |  |  |  |
|  | ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |
|  | หัวรับ-จ่ายน้ำดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |
|  | ลิฟต์ดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบบอัดอากาศในช่องหนีไฟ |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบบน้ำสำรอง |  |  |  |  |  |  |
|  | อื่น ๆ (โปรดระบุ .......................) |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ ................................................................. (................................................................) วันเดือนปี .................................................................... |  |  |  |  | ผู้รับรอง ............................................................ (..........................................................) วันเดือนปี ........................................................... |  |  |

ตัวอย่าง แผนการตรวจตรา

อาคารปฏิบัติการเรียนรวม

| พื้นที่ | เชื้อเพลิงและแหล่งกำเนิดความร้อน/ประกายไฟ | จุดเสี่ยง | การตรวจตรา | อุปกรณ์ดับเพลิง | ทางหนีไฟ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชั้น 1 | - จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า | - งานถ่ายเอกสาร - งานที่เกี่ยวกับประกายไฟ | - รปภ. ทุก 2 ชม. - Fireman งานที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกายไฟ | - ถังดับเพลิง 4 ถัง - ตู้ Fire Host | ประตูโซน 1 และ 2 |  |
| ชั้น M | - จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า | - งานที่เกี่ยวกับประกายไฟ | - รปภ. ทุก 2 ชม. - Fireman งานที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกายไฟ | - ถังดับเพลิง 8 ถัง - ตู้ Fire Host | ประตูโซน 1 และ 2 |  |
| ชั้น 2 | - ของเหลวไวไฟ - จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า | - งานปฏิบัติการสารเคมี - งานที่เกี่ยวกับประกายไฟ | - รปภ. ทุก 2 ชม. - Fireman งานที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกายไฟ | - ถังดับเพลิง 8 ถัง - ตู้ Fire Host | ประตูโซน 1 และ 2 |  |
| ชั้น 3 | - ของเหลวไวไฟ - จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า | - งานปฏิบัติการสารเคมี - งานที่เกี่ยวกับประกายไฟ | - รปภ. ทุก 2 ชม. - Fireman งานที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกายไฟ | - ถังดับเพลิง 10 ถัง - ตู้ Fire Host | ประตูโซน 1 และ 2 |  |
| ชั้น 4 | - ของเหลวไวไฟ - จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า | - งานปฏิบัติการสารเคมี - งานที่เกี่ยวกับประกายไฟ | - รปภ. ทุก 2 ชม. - Fireman งานที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกายไฟ | - ถังดับเพลิง 10 ถัง - ตู้ Fire Host | ประตูโซน 1 และ 2 |  |
| ชั้น 5 | - ของเหลวไวไฟ - จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า | - งานปฏิบัติการสารเคมี - งานที่เกี่ยวกับประกายไฟ | - รปภ. ทุก 2 ชม. - Fireman งานที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกายไฟ | - ถังดับเพลิง 10 ถัง - ตู้ Fire Host | ประตูโซน 1 และ 2 |  |
| ชั้นดาดฟ้า | - เศษกองวัสดุ - สูบบุหรี่ - จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า | - งาน Hot work - งานที่เกี่ยวกับประกายไฟ | - รปภ. ทุก 2 ชม. - Fireman งานที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกายไฟ | - ถังดับเพลิง 2 ถัง - ตู้ Fire Host | ประตูโซน 1 และ 2 |  |

6.1.2 แผนการอบรม เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย โดยการให้ความรู้กับบุคลากรด้านการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ในการจัดทำแผนการอบรม ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน แผนการอบรม ควรประกอบด้วย การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต ดังแสดงในตาราง 6.1

ตาราง 6.1 หลักสูตรการอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคลากรและทีมงานที่เกี่ยวข้อง

| หลักสูตรอบรม | บุคลากรและทีมงานที่เกี่ยวข้อง* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผู้อำนวย การดับเพลิง | ฝ่ายสื่อสารประสานงาน | ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายในภายนอก | ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ | หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง | ฝ่ายปฏิบัติการ | หน่วยดับเพลิง | ฝ่ายเทคนิค | ผู้ปฏิบัติงาน |
| การดับเพลิงขั้นต้น ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| เทคนิคการผจญเพลิง |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
| การบัญชาการ | x | x |  | x |  |  | x |  |  |
| การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| การปฐมพยาบาล | x | x | x | x |  |  | x | x |  |
| การกู้ชีพช่วยชีวิต |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

หมายเหตุ		* ตารางนี้ให้ตรวจสอบตำแหน่งและหน้าที่ในโครงสร้างการระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง

** หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ตามกฎหมายบุคลากรต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 40%

ตัวอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

แผนการอบรม

| หลักสูตรอบรม | กลุ่ม | จำนวน | งบประมาณ | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผู้เข้ารับการอบรม |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |
| การดับเพลิงขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เทคนิคการผจญเพลิง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การบัญชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การปฐมพยาบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การกู้ชีพช่วยชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการสร้างความสนใจ และสร้างความตระหนักในอันตรายและผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้ ในการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ควรกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน

การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น

- การทำแผ่นพับ ใบปลิว

- การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางกิจกรรม Morning talk กลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย

- การจัดกิจกรรม 5 ส.

- การขออนุญาตทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน และประกายไฟ (Hot Work Permit)

- การกำหนดมาตรการ และบทลงโทษ เช่น การห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจัดเก็บสารไวไฟในอาคาร การทำงานก่อประกายไฟ และไม่มีการเตรียมการเพื่อความปลอดภัย

- การจัดนิทรรศการรณรงค์

- การจัดทำโปสเตอร์ หรือการใช้สื่อต่าง ๆ

หลักการจัดทำแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย มีดังนี้

- กำหนดบุคคลรับผิดชอบในการจัดการรณรงค์

- กำหนดเรื่อง หรือ หัวข้อที่จะทำรณรงค์ ได้แก่

  - องค์ประกอบการเกิดเพลิงไหม้

  - การจัดเก็บวัตถุไวไฟ

  - การลดการสูบบุหรี่

  - ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย

  - การทำความสะอาด

- เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม เช่น

  - การประกวด

  - การจัดทำโปสเตอร์ และป้ายต่าง ๆ

  - การจัดทำนิทรรศการ

  - การใช้สื่อต่าง ๆ

- กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการรณรงค์

- กำหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรณรงค์

- ประเมินผลจากการรณรงค์ทุกครั้ง

ตัวอย่างแผนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

| หลักสูตรอบรม | กลุ่ม | จำนวน | งบประมาณ | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผู้เข้ารับการอบรม |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |
| กิจกรรม 5 ส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รณรงค์การสูบบุหรี่ในพื้นที่อนุญาต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โปสเตอร์รณรงค์การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

6.2.1 แผนการดับเพลิง เพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องปฏิบัติภารกิจในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างชัดเจน และกำหนดขั้นตอนการดับเพลิง ให้มีการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้น้อยที่สุด แผนการดับเพลิงแบ่งเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่ แผนดับเพลิงขั้นต้น และแผนดับเพลิงขั้นรุนแรง

แผนการดับเพลิง

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

| ผู้รับผิดชอบ | เพลิงไหม้ ดำเนินการดับเพลิง เมื่อเพลิงไหม้ เริ่มไม่เกิน 5 นาที แจ้งเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน แจ้งสถานะความปลอดภัยระดับสีเหลือง ดำเนินการ ดับเพลิงขั้นต้น ตามแผนฯ ประเมินสถานการณ์ แจ้งเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน แจ้งสถานะความปลอดภัยระดับสีแดง ดำเนินการ ดับเพลิงขั้นรุนแรง ตามแผนฯ ประเมินสถานการณ์ เพลิงสงบ แจ้งประกาศสถานะความปลอดภัยระดับสีเขียว สรุปรายงานเหตุเพลิงไหม้ ดับได้ ดับได้ ดับไม่ได้ เมื่อเพลิงไหม้ขยายตัว 5-10 นาที ดับไม่ได้ เมื่อเพลิงไหม้มากกว่า 10 นาที |  |
| --- | --- | --- |
| เจ้าหน้าที่ที่พบเหตุเพลิงไหม้ |  |  |
| เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/ทีมช่างฉุกเฉิน | ประเมินสถานการณ์ |  |
| ทีมติดต่อสื่อสาร |  |  |
| เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/ทีมดับเพลิง |  |  |
| เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/ทีมดับเพลิง |  |  |
| ทีมติดต่อสื่อสาร |  |  |
| ผู้อำนวยการดับเพลิง/ทีมดับเพลิง |  |  |
| ผู้อำนวยการดับเพลิง |  |  |
| ทีมติดต่อสื่อสาร ผู้อำนวยการดับเพลิง |  |  |

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

| ผู้รับผิดชอบ | หน้าที่รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น ชื่อ ........................................................................... โทรศัพท์ ................................................................... | - สั่งการควบคุมระงับเหตุ - แจ้งหัวหน้างาน/แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ - กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (กรณีควบคุมไม่ได้) |
| ทีมช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค 1. ชื่อ ........................................................................ โทรศัพท์ .............................................................. 2. ชื่อ ........................................................................ โทรศัพท์ .............................................................. 3. ชื่อ ........................................................................ โทรศัพท์ .............................................................. | 1. ตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ 2. ขนย้ายวัสดุติดไฟออกห่างจากเพลิงไหม้ 3. กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ |
| ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้ (Fireman) 1. ชื่อ ........................................................................ โทรศัพท์ ............................................................... 2. ชื่อ ........................................................................ โทรศัพท์ ............................................................... 3. ชื่อ ........................................................................ โทรศัพท์ ............................................................... | 1. ใช้ถังดับเพลิงในบริเวณนั้นดับไฟทันที 2. นำถังดับเพลิงมาเตรียมสนับสนุน 3. ตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุ |

โครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ระดับอาคาร)

ผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ ..........................................................

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ชื่อ ..................................

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชื่อ ..................................

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน

ชื่อ ...........................................

ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก

ชื่อ ..................................

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

ชื่อ ..................................

หน่วยดับเพลิง

ชื่อ ..................................

หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

ชื่อ ..................................

ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร

ชื่อ ..................................

หน่วยยามรักษาการณ์

ชื่อ ..................................

หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน

ชื่อ ..............................

พยาบาล/ช่วยชีวิต

ชื่อ ...................................................................

หน่วยดับเพลิงมหาวิทยาลัย

ชื่อ ...................................................

ทีมดับเพลิงประจำอาคาร

ผอ.สำนักบริหารระบบกายภาพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จุฬาฯ

ฝ่ายจัดการยานพาหนะ

ฝ่ายซ่อมบำรุงประจำอาคาร

ช่างประจำอาคาร

ฝ่ายตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทีมผจญเพลิงจามจุรี

รปภ. ประจำอาคาร

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบประจำอาคาร

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุ	1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

- การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าฝ่ายดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

- ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ระดับส่วนงาน)

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน

หัวหน้างานบริหารการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ

ผู้อำนวยการดับเพลิง

คณบดี/รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย/ผู้อำนวยการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

หน่วยดับเพลิง

- ทีมดับเพลิงประจำส่วนงาน

- ทีมผจญเพลิงจามจุรี

หน่วยยามรักษาการณ์

รปภ. ประจำส่วนงาน

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน

ประธาน คปอ. ประจำส่วนงาน

หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

หน่วยสนับสนุนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำส่วนงาน

ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร

หัวหน้างานสื่อสารองค์กรประจำส่วนงาน

หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น

- ทีมดับเพลิงบรรทัดทอง

- ทีมดับเพลิงศูนย์การค้าเอ็มบีเค

.....................................................

พยาบาล/ช่วยชีวิต

- ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- ศูนย์นเรนทร

- ศูนย์เอราวัณ

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ช่างประจำอาคาร

หน่วยเคลื่อนย้าย

งานจัดการยานพาหนะ

หน่วยสารสนเทศอาคาร

ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ	1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

- การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าฝ่ายดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

- ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ระดับส่วนงาน

| ผู้ปฏิบัติงาน | หน้าที่รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| ผู้อำนวยการดับเพลิง - คณบดี โทรศัพท์ ………………………….. - รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย/ผู้อำนวยการ โทรศัพท์ ………………………….. | ผู้อำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - รับฟังรายงานต่าง ๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ - ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง |
| ฝ่ายปฏิบัติการ 1. หัวหน้างานอาคารและสถานที่ โทรศัพท์ ………………………… -หน่วยดับเพลิง - ทีมดับเพลิงประจำส่วนงาน โทรศัพท์ ............................. 2. ทีมผจญเพลิงจามจุรี โทรศัพท์ 0-2218-3576 - หน่วยยามรักษาการณ์ - รปภ. ประจำส่วนงาน โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - กำกับดูแลการทำงานของหน่วยดับเพลิงและหน่วยยามรักษาการ หน่วยดับเพลิง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1.ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งข่าว/โทรศัพท์ ถึงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรทันที - เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองไม่ว่ามากหรือน้อย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะต้องเข้าดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และ ให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการ หน่วยยามรักษาการณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต - ดูแลและป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ |
| ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ 1. หัวหน้างานซ่อมบำรุง โทรศัพท์ ................................... -หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1. ช่างประจำอาคาร โทรศัพท์ ................................... -หน่วยเคลื่อนย้าย 1. งานจัดการยานพาหนะ โทรศัพท์ ................................... -หน่วยสารสนเทศอาคาร 1. ผู้จัดการอาคาร โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - กำกับดูแลการทำงานของหน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำ/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หน่วยเคลื่อนย้ายและหน่วยสารสนเทศอาคาร - สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง (ถ้าได้รับมอบหมาย) หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. ออกคำสั่งให้เปิดการทำงาน/ดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้ - จัดให้มีไฟสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ - สั่งให้ดำเนินการหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หลังจากเพลิงสงบแล้ว หรือเมื่อน้ำสำรองที่ใช้ในการดับเพลิงหมด หน่วยเคลื่อนย้าย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. กำหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 2. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้ายต่างๆ ตามความเหมาะสม หน่วยสารสนเทศอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - สนับสนุนข้อมูลอาคารด้านงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบดังเพลิงและระบบสุขาภิบาล - อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอาคารอย่างปลอดภัย |
| ฝ่ายสาธารณูปโภค - ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรับคำขอตัดน้ำ ตัดไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ - รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง |
| ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน - ประธาน คปอ. ประจำส่วนงาน โทรศัพท์ ................................... - หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง 1.หน่วยสนับสนุนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำส่วนงาน โทรศัพท์ …………………………. - ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร 1. หัวหน้างานสื่อสารองค์กรประจำส่วนงาน โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง - รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว - แจ้งสัญญาณ Safety Order System (SOS) ไปยังหน่วยดับเพลิงจากที่อื่น (หากได้รับการร้องขอจากฝ่ายปฏิบัติการ) - สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง (ถ้าได้รับมอบหมาย) หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องตรวจสอบข่าวว่าจริงหรือเท็จ 2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) 5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ |
| -หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น 1. ทีมดับเพลิงบรรทัดทอง โทรศัพท์ 0-2214-1043-9 2. ทีมดับเพลิงศูนย์การค้าเอ็มบีเค โทรศัพท์ 0-2853-7199 0-2853-7191 | หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 2. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง (ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้) |
| - หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต 1. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-0568 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0-2256-4666 3. ศูนย์นเรนทร โทรศัพท์ 1669 4. ศูนย์เอราวัณ โทรศัพท์ 1646 | หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - ค้นหาและช่วยชีวิตบุคลากรที่ติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย - ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บุคลากรที่ออกมา ณ จุดรวมพล - ประสานงานการส่งบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล |
| ฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน - หัวหน้างานบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โทรศัพท์................................... | หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - เตรียมเงินสดสำรองไว้ใช้ในกรณีเร่งด่วน - ติดต่อกับบริษัท ห้างร้าน หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ณ ขณะนั้นๆ |

โครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ระดับมหาวิทยาลัย)

ผู้อำนวยการดับเพลิง

อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน

ผอ.สำนักบริหารการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ผอ.ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

หน่วยดับเพลิง

ทีมผจญเพลิงจามจุรี

หน่วยยามรักษาการณ์

ศูนย์รักษาความปลอดภัย
และจัดการจราจร

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน

ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.)

หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

ฝ่ายตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ศปอส.

ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร

ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กร

หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น

- ทีมดับเพลิงบรรทัดทอง

- ทีมดับเพลิงศูนย์การค้าเอ็มบีเค

.....................................................

พยาบาล/ช่วยชีวิต

- ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- ศูนย์นเรนทร

- ศูนย์เอราวัณ

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

ผอ.สำนักบริหารระบบกายภาพ

หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผอ.ฝ่ายซ่อมบำรุง

หน่วยเคลื่อนย้าย

ผอ.ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ

หน่วยสารสนเทศอาคาร

ผอ.ฝ่ายวางแผน ออกแบบ
และสารสนเทศระบบกายภาพ

หมายเหตุ	1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าฝ่ายดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

3. ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ระดับมหาวิทยาลัย

| ผู้ปฏิบัติงาน | หน้าที่รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| ผู้อำนวยการดับเพลิง - อธิการบดี โทรศัพท์ 0-2218-3302 - รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย โทรศัพท์ ................................ | ผู้อำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - รับฟังรายงานต่าง ๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ - ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน |
| ฝ่ายปฏิบัติการ 1. ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร โทรศัพท์ 0-2218-3326 -หน่วยดับเพลิง - ทีมผจญเพลิงจามจุรี โทรศัพท์ 0-2218-3576 - หน่วยยามรักษาการณ์ - ทีม................................. โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - กำกับดูแลการทำงานของหน่วยดับเพลิงและหน่วยยามรักษาการ หน่วยดับเพลิง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1.ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งข่าว/โทรศัพท์ ถึงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรทันที - เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองไม่ว่ามากหรือน้อย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะต้องเข้าดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และ ให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการ หน่วยยามรักษาการณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต - ดูแลและป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ |
| ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ 1. ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ โทรศัพท์ ................................... -หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1. ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง โทรศัพท์ ................................... -หน่วยเคลื่อนย้าย 1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ โทรศัพท์ ................................... -หน่วยสารสนเทศอาคาร 1. ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ออกแบบและสารสนเทศระบบกายภาพ โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - กำกับดูแลการทำงานของหน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำ/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หน่วยเคลื่อนย้ายและหน่วยสารสนเทศอาคาร - สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง (ถ้าได้รับมอบหมาย) หน่วยดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - ออกคำสั่งให้เปิดการทำงาน/ดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้ - จัดให้มีไฟสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ - สั่งให้ดำเนินการหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หลังจากเพลิงสงบแล้ว หรือเมื่อน้ำสำรองที่ใช้ในการดับเพลิงหมด หน่วยเคลื่อนย้าย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. กำหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 2. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้ายต่างๆ ตามความเหมาะสม หน่วยสารสนเทศอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - สนับสนุนข้อมูลอาคารด้านงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบดังเพลิงและระบบสุขาภิบาล - อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอาคารอย่างปลอดภัย |
| ฝ่ายสาธารณูปโภค - ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรับคำขอตัดน้ำ ตัดไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ - รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง |
| ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน - ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) โทรศัพท์ ................................... - หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง 1.ฝ่ายตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ศปอส. โทรศัพท์ 0-2218-5227 099-132-6622 - ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร 1. ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร โทรศัพท์ ................................... | หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง - รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว - แจ้งสัญญาณ Safety Order System (SOS) ไปยังหน่วยดับเพลิงจากที่อื่น (หากได้รับการร้องขอจากฝ่ายปฏิบัติการ) - สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง (ถ้าได้รับมอบหมาย) หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องตรวจสอบข่าวว่าจริงหรือเท็จ 2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) 5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ |
| -หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น 1. ทีมดับเพลิงบรรทัดทอง โทรศัพท์ 0-2214-1043-9 2. ทีมดับเพลิงศูนย์การค้าเอ็มบีเค โทรศัพท์ 0-2853-7199 0-2853-7191 | หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 2. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง (ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้) |
| - หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต 1. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-0568 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0-2256-4666 3. ศูนย์นเรนทร โทรศัพท์ 1669 4. ศูนย์เอราวัณ โทรศัพท์ 1646 | หน่วยพยาบาล/ช่วยชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - ค้นหาและช่วยชีวิตบุคลากรที่ติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย - ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บุคลากรที่ออกมา ณ จุดรวมพล - ประสานงานการส่งบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล |
| ฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โทรศัพท์................................... | หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ - เตรียมเงินสดสำรองไว้ใช้ในกรณีเร่งด่วน - ติดต่อกับบริษัท ห้างร้าน หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ณ ขณะนั้นๆ |

ตัวอย่างผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ตามโครงสร้างหน่วยป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (ถ้ามี)

| ตำแหน่ง | เวลาปกติ (วันธรรมดา) 08.00 – 17.00 น. | นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) 17.00 – 08.00 น. | วันหยุด 06.00-18.00-06.00 น. |
| --- | --- | --- | --- |
| - ผู้อำนวยการดับเพลิง - หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้า | - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย - หัวหน้าแผนกไฟฟ้า | - หัวหน้าแผนก/หน่วยประจำพื้นที่ หรือใกล้เคียง - พนักงานนอนเวร ............................................. | - หัวหน้าแผนก/หน่วยประจำพื้นที่ หรือใกล้เคียง - พนักงานนอนเวร ............................................ |
| - หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หน่วยควบคุมเครื่องจักร | - ผู้จัดการฝ่าย............. หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย - บุคลากรควบคุมเครื่องจักรปกติ - ทีมระงับเหตุ (Emergency Response) | - ……………………………………… - บุคลากรควบคุมเครื่องจักรปกติ - ทีมระงับเหตุ (Emergency Response) | - ………………………………… - บุคลากรควบคุมเครื่องจักรปกติ - ทีมระงับเหตุ (Emergency Response) |
| 4. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน หน่วยสนับสนุน - พยาบาล - เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ - เจ้าหน้าที่ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง - ผู้ประสานงาน - ผู้จ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง - หน่วยยามรักษาการณ์ | หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย - พยาบาลประจำมหาวิทยาลัย - พนักงานขับรถพยาบาล - พนักงานรับโทรศัพท์ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้ประสานงาน รปภ. | - ……………………………………… - ทีมปฐมพยาบาล - พนักงานขับรถพยาบาล - ............................................. - ผู้ได้รับมอบหมาย - ผู้ได้รับมอบหมาย - หัวหน้ารปภ. | - ………………………………… - ทีมปฐมพยาบาล - พนักงานขับรถพยาบาล - ........................................ - ผู้ได้รับมอบหมาย - ผู้ได้รับมอบหมาย - หัวหน้ารปภ. |
| 5. หัวหน้าฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน/ภายนอก | - หัวหน้าฝ่ายแผนกธุรการ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย | - นายเวรประจำวันหยุด | - นายเวรประจำวันหยุด |
| 6. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ - หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน - ติดต่อหน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น | - ผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย - ฝ่ายซ่อมบำรุง ชื่อ ................................ - ผู้ได้รับมอบหมาย | - ............................................. - ฝ่ายซ่อมบำรุง ชื่อ ................................ - ผู้ได้รับมอบหมาย | - ......................................... - ฝ่ายซ่อมบำรุง ชื่อ ................................ - ผู้ได้รับมอบหมาย |

6.2.2 แผนอพยพหนีไฟ กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนคน ผู้นำอพยพ จุดรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และหน่วยยานพาหนะ เป็นต้น ควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิง

แผนอพยพหนีไฟ ควรกำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

- หน่วยตรวจสอบจำนวนคน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนบุคลากรว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่

- ผู้นำอพยพ จะเป็นผู้นำทางบุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ โดยนำพาไปยังจุดรวมพล ซึ่งเป็นพื้นที่หรือสถานที่ที่ปลอดภัย บุคลากรสามารถมารายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง แสดงว่า ยังมีบุคลากรติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

- หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร หรือ ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของบุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่แพทย์ หรือ พยาบาลพิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

แผนอพยพหนีไฟ

ผู้อำนวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ

สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ

พร้อมกดสัญญาณเตือน

ผู้นำอพยพถือ “สัญญาณธง” นำบุคลากร

ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กำหนด

ผู้นำอพยพ นำบุคลากรไปยัง “จุดรวมพล”

ผู้นำอพยพ และ ผู้ตรวจสอบยอด

ทำการตรวจสอบยอด

ผู้ตรวจสอบยอด แจ้งยอดต่อ ผู้อำนวยการ

หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ ณ จุดรวมพล

ผู้อำนวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ

แจ้งให้บุคลากรอยู่ในจุดรวมพล

จนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผู้อำนวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ

สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก

ภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง

หน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

จากภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง

และรายงานผลให้ผู้อำนวยการ หรือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ ทราบ

รีบนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ

ส่งหน่วยพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลใกล้เคียง

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างแผนอพยพหนีไฟ

| ผู้ปฏิบัติงาน | หน้าที่รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ ชื่อ ............................................................................ โทรศัพท์ ............................................................................... ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ ชื่อ ............................................................................ โทรศัพท์ ............................................................................... | - สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ - ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง - ควบคุมให้บุคลากรอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ |
| ผู้นำอพยพ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ | - มีหน้าที่นำทางบุคลากรอพยพไปทางออกที่จัดไว้ |
| หน่วยตรวจสอบยอด - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ | - มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนบุคลากรที่อพยพหนีออกไปยังภายนอก ณ จุดรวมพล - รายงานจำนวนบุคลากรต่อผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยอำนวยการอพยพหนีไฟ |
| หน่วยช่วยชีวิต - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ | - มีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตบุคลากรที่ติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย - มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บุคลากรที่ออกมา ณ จุดรวมพล - ประสานการส่งบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล |
| หน่วยยานพาหนะ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ - ชื่อ ......................................................... โทรศัพท์ ................................................ | - รอรับคำสั่งจากหน่วยช่วยชีวิต ในการนำส่งบุคลากรที่แพทย์หรือพยาบาลพิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล - อำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะให้หน่วยงานอื่นตามความจำเป็น |

ตัวอย่างขั้นตอนการซ้อมอพยพหนีไฟในส่วนงาน

| ขั้นตอนที่ | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ชี้แจงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในอาคารสำนักงานที่อยู่ใน ส่วนงาน ทราบถึงแผนการซ้อม | หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) |
| 2 | ออกบันทึกประกาศให้ทุกคนทราบถึงกำหนดวันและเวลาซ้อมรวมทั้งแผนการซ้อม | คปอ.ประจำส่วนงาน |
| 3 | สมมติการเกิดควันไฟจากห้องเก็บพัสดุของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | ฝ่ายช่าง |
| 4 | คนร้อง “ไฟไหม้” พร้อมกับวิ่งออกจากห้องทำงานฝ่ายวิจัยและบริการ | พนักงานทำความสะอาด |
| 5 | ประกาศ เสียงตามสาย แจ้งเหตุไฟไหม้และให้ทุกคนอพยพออกจากอาคาร พร้อมโทรแจ้งให้ ศูนย์รวมข่าวสาร ทราบทันที | ประชาสัมพันธ์ |
| 6 | ทุกคนในอาคารสำนักงานอพยพออกจากอาคาร ไปรวมตัวกันที่ “จุดรวมพล” บริเวณ................................................. | บุคลากรทุกคนในอาคาร |
| 7 | บุคลากรในอาคารสำนักงานอยู่ประจำที่ รอคำสั่งจากหัวหน้างาน | หัวหน้าภาค/ฝ่าย |
| 8 | การหนีไฟของบุคลากรทั้งหมด | ทุกภาค/ทุกฝ่าย |
| 9 | ตรวจรายชื่อบุคลากร | หัวหน้าภาค/ฝ่าย |
| 10 | แจ้งให้ทุกคนทราบว่าเหตุการณ์ได้สงบแล้วสามารถกลับเข้าอาคารสำนักงานได้ | คปอ. ส่วนงาน |
| 11 | ประกาศเสียงตามสายขอบคุณทุกคน | ประชาสัมพันธ์ |
| 12 | ออกบันทึกข้อความขอบคุณบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการซ้อม | คปอ.ส่วนงาน |
| 13 | จัดประชุมคปอ.ส่วนงาน และสรุปผลการซ้อม | คปอ.ส่วนงาน |

6.3 แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

6.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ การดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนบรรเทาทุกข์ จะประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- ประสานกับหน่วยงานของรัฐ

- การสำรวจความเสียหาย

- การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง

- การช่วยชีวิตและการขุดค้นหาผู้เสียชีวิต

- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

- การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

- การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มหาวิทยาลัยเปิดทำการได้โดยเร็วที่สุด

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

| หน้าที่รับผิดชอบ | ผู้ปฏิบัติ |
| --- | --- |
| - ประสานกับหน่วยงานของรัฐ | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |
| - การสำรวจความเสียหาย | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |
| - การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |
| - การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |
| - การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |
| - การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |
| - การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |
| - การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มหาวิทยาลัยเปิดทำการได้โดยเร็วที่สุด | หัวหน้าทีม ................................................................ บุคลากรร่วมทีม ........................................................ |

6.3.2 แผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ การนำรายงานผลการประเมินจากทุกด้าน จากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนบรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ)

นอกจากนี้ ควรมีโครงการที่ดำเนินการร่วมกับแผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่

- โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ

- โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหาสิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนสภาพปกติ

- โครงการประกันภัยอาคาร

- การติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายใน/หน่วยงานภายนอก

ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ควรมีการดำเนินงานดังนี้

  - ขอทราบแนวทางการปฏิบัติของทีมดับเพลิง เมื่อมีการโทรขอความช่วยเหลือ (ขั้นตอนการการแจ้งเหตุไปยัง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงในตารางที่ 7.1)

  - ขอทราบระยะเวลา (โดยประมาณ) ที่จะมาถึงสถานที่เกิดเหตุ นับตั้งแต่มีการแจ้งเหตุ

  - จัดเตรียมอุปกรณ์ ข้อมูลจำเป็นที่ทีมดับเพลิงต้องการ เช่น แหล่งน้ำดับเพลิง

  - นำแผนดับเพลิงที่มีอยู่เข้าไปปรึกษา เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยขอปรับปรุงเบอร์โทรให้ทันสมัย สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน (มกราคม 2562) มีดังนี้

- หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร		02-218-0000 (24 ชั่วโมง)
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	02-218-0568 (24 ชั่วโมง)

  - ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	02-218-5227, 02-218-5213

  - ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานอาคาร 				080-067-2485, 02-218-0105

การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารระบบกายภาพ

- หน่วยงานภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - สถานีตำรวจปทุมวัน					02-215-2991, 09-0971-8775

  - สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง				02-214-1043-9, 199

  - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ				02-596-7699 (เวลาราชการ)

08-9200-6243 (24 ชั่วโมง)

  - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 		02-951-0000 ต่อ 99189 (เวลาราชการ)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์				02-256-4666

  - ศูนย์นเรนทร						1669

  - ศูนย์เอราวัณ						1646

  - การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย				02-249-1371

ตาราง 7.1 ขั้นตอนการแจ้งเหตุไปยัง ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ผู้แจ้งเหตุ | โทรเพื่อแจ้งเหตุที่ 02-218-0000 (เบอร์ภายใน 80000) |
| --- | --- |
| เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ (ศูนย์ รปภ.) | รับโทรศัพท์ (แจ้งชื่อหน่วยงาน/แจ้งชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับสาย) สอบถามข้อมูล ดังนี้ - เกิดเหตุอะไร - เกิดเหตุที่ไหน - เวลาที่เกิดเหตุ - ณ เวลาที่แจ้งเหตุ สถานการณ์เป็นอย่างไร - ขอทราบชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง - ขอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ณ ที่เกิดเหตุ (เพื่อแจ้งให้ทีมระงับเหตุประสานต่อ ณ ที่เกิดเหตุ) |
|  | ประสานทีมระงับเหตุ เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ |

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

แผนผังพื้นที่อาคาร /จุดติดตั้งไฟฉุกเฉิน /อุปกรณ์ดับเพลิง

แผนลำดับ ขั้นตอนจำลองเหตุการณ์ การซ้อมระงับเหตุเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ